Додаток 5

Система класифікації

СТАНУ ЯКОСТІ поверхневих вод

Стан поверхневих вод класифікується відповідно до їх екологічних та хімічних станів, а також їх екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

Визначення екологічного стану поверхневих вод ґрунтується на використанні комплексу біотичних та абіотичних компонентів, властивих водним екосистемам.

Визначення екологічного стану поверхневих вод здійснюється за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками, які узагальнено характеризують стан.

Для класифікації екологічного стану масиву поверхневих вод використовують п'ять класів. Для графічного відображення кожен із класів екологічного стану масиву поверхневих вод позначається відповідним кольором:

I клас , що відповідає екологічному стану «відмінний» , позначається синім кольором;

II клас , що відповідає екологічному стану «добрий», позначається зеленим кольором;

III клас , що відповідає екологічному стану «задовільний» , позначається жовтим кольором;

IV клас , що відповідає екологічному стану «поганий» , позначається помаранчевим кольором;

V клас , що відповідає екологічному стану «дуже поганий» , позначається червоним кольором.

Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу масиву поверхневих вод окремо, тобто, типоспецифічна. Типоспецифічна класифікація розробляється для біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних характеристик.

При розробці типоспецифічної класифікації встановлюються граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод: для біологічних показників – для п'яти класів, що відповідають екологічним станам «відмінний», «добрий», «задовільний», «поганий» та «дуже поганий»; для хімічних та фізико-хімічних показників – для трьох класів, що відповідають екологічним станам «відмінний», «добрий» та «задовільний»; для специфічних синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин у межах хімічних та фізико-хімічних показників – для двох класів, що відповідають екологічним станам «хороший» та «задовільний».

Екологічний потенціал штучного чи суттєво зміненого масиву поверхневих вод – інтегрований показник стану штучного чи суттєво зміненого масиву поверхневих вод, який визначається за біологічними показниками з використанням хімічних та фізико-хімічних показників. Визначення екологічного потенціалу штучного чи суттєво зміненого масиву поверхневих вод здійснюється за тими ж показниками, які використовуються для визначення стану масиву поверхневих вод відповідної категорії (річка, озеро, перехідні води, прибережні води), до якої за своїми характеристиками цей штучний чи суттєво змінений масив поверхневих вод є найбільш подібним (наприклад, канал – річка, водосховище – озеро).

Для класифікації екологічного потенціалу штучного чи суттєво зміненого масиву поверхневих вод використовуються чотири класи. Для графічного відображення кожен із класів екологічного потенціалу позначається відповідним кольором:

II клас, що відповідає екологічному потенціалу «добрий», позначається паралельними смугами зеленого та сірого кольорів;

III клас, що відповідає екологічному потенціалу «задовільний», позначається паралельними смугами жовтого та сірого кольорів;

IV клас, що відповідає екологічному потенціалу «поганий», позначається паралельними смугами оранжевого та сірого кольорів;

V клас, що відповідає екологічному потенціалу «дуже поганий», позначається паралельними смугами червоного та сірого кольору.

Хімічний стан масиву поверхневих вод визначається згідно із переліком пріоритетних речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих та підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод.

Для класифікації хімічного стану масиву поверхневих вод використовуються два класи. Для графічного відображення кожен із класів позначається відповідним кольором:

I клас, що відповідає хімічному стану «добрий», позначається синім кольором;

II клас, що відповідає хімічному стану «недосягнення доброго», позначається червоним кольором.

Типоспецифічна класифікація для оцінки стану транскордонних вод узгоджується Стороною.